FMB

5-7 Rue du Centre

93160NOISY LE GRAND

Chantier :

BRET Pierre Yves

23 Route de Sain Bel

69260CHARBONNIERES LES BAINS

N/Ref : OS-170108

V/Ref :

No sinistre :GRA2017625799-01

No police :

Rillieux-la-Pape, le 09/03/2017

RAPPORT DE RECHERCHE DE FUITE

Détermination des réseaux sanitaire et chauffage.

Contrôle visuel des raccords apparents.

Fuite décelée au niveau d’un raccord mécanique entre la tuyauterie en tube cuivre et le flexible d’alimentation en eau froide du lavabo de la salle de bains.

Conclusion :

Joint fibre défectueux sur le raccord mécanique.

A la vue de la fuite, nous avons procédé au remplacement du joint fibre pour permettre la remise en eau de l’installation et de stopper l’écoulement d’eau dans le sous-sol.

Nota : Nous constatons des dommages sur murs et plafond