FMB

5-7 Rue du Centre

93160NOISY LE GRAND

Chantier :

AKNIN Marie Hélène

8 Rue de la Claire

69009LYON

N/Ref : OS-170062

V/Ref :

No sinistre :GRA2015651698-02

No police :

Rillieux-la-Pape, le 07/02/2017

RAPPORT DE RECHERCHE DE FUITE

Constat : appartement sur rue

au 2° étage d'une copropriété

nous constatons que la peinture à

cloquée sur 1 mur donnant sur la

rue et sur 1 face mitoyenne avec

le voisin de palier

l'assurée nous informe que des travaux

de réparation de fuite ont déjà été

réalisé il y a environ 1 an

prise du taux d'humidité

sur les zones endommagées

le taux varie entre 0.5  * 0.7

sur testeur d'humidité testo 606-1

sur une échelle maxi de 2

nous ne constatons donc pas

d'humidité sur les zones endommagées

Nous préconisons de faire vérifier les

travaux de reprise de peinture qui ont

été réalisés

l'assurée nous informe du caractère

urgent du dossier du fait qu'elle

ne peut plus exploiter cette pièce

doc joints : photos